江阴市华思诚无纺布有限公司

年产3万吨聚酯胎基布项目

竣工环境保护验收意见

2018年5月15日，江阴市华思诚无纺布有限公司根据“年产3万吨聚酯胎基布项目竣工环境保护验收监测报告”并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地位于江阴市周庄镇澄杨路1108号，租用江苏华宏实业集团有限公司厂房20855 平方米，购置纺丝设备、摆丝机、铺网机、针刺机等设备。现已形成年产3万吨聚酯胎基布的生产能力。

本项目工程内容主要包括生产设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程和其他配套工程的建设，公辅工程和主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（二）建设过程及环保审批情况

江阴市华思诚无纺布有限公司年产3万吨聚酯胎基布项目于2016年12月由苏州科太环境技术有限公司编制环境影响报告表，并于2017年5月25日通过江阴市环境保护局审批（项目编号：201732028100179 ）。

本项目于2017年6月开工建设，于2018年2月竣工，2018年3月开始运行调试。目前国家排污许可证申领该公司行业尚未开始，项目立项至调试过程中无环境投诉、违法及处罚情况。

（三）投资情况

本项目实际总投资8000万元，其中环保投资125万元，占工程总投资的1.6%。

（四）验收范围

本次自主验收包括项目主体工程、公用工程、废水、废气防治设施，噪声和固废污染防治设施由江阴市环境保护局负责验收。

二、工程变动情况

根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办（2015）256 号文：

1、主要产品仍为聚酯胎基布、生产能力仍为3万吨/年。

2、项目生产能力、配套的仓储设施均未发生变化；主要生产设备未新增，未突破原有审批量。

3、项目建设地点、平面布局和厂外管线路均未发生变化，亦未涉及新增敏感点。

4、生产工艺未发生变化。

5、防护距离边界涉及敏感点未新增。

综上所述，本项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为生活污水和清洗废水。经化粪池预处理后的生活污水和清洗废水接入江阴市华宏污水处理有限公司集中处理，达标排入应天河。

（二）废气

本项目废气主要为在使用真空煅烧炉过程中产生的烟尘及生产过程中主刺环节产生的纤维粉尘，均以“颗粒物”计。废气通过蜂窝除尘系统及车间通风等措施呈无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为生产线设备（摆丝机、铺网机、预针刺机、主针刺机等）和辅助设施（各类真空泵、水泵、空压机、吹风风机和冷却塔等），采取的噪声防治措施为：选用低噪声设备，厂房实体墙体隔声；高噪声源合理布局等。本项目周围300米范围无环境敏感目标。

（四）固体废物

本项目生产过程一般固废为无纺布边角料、废丝、废喷丝板、废淀粉袋。各类固废贮存在一般固废堆场（面积为100m2），定期外售利用。堆场符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求。

生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2018）金信检（验收）字第（Y010）号，江阴市华思诚无纺布有限公司生活污水和清洗废水中pH、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、石油类均符合《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)及江阴市华宏污水处理有限公司接管标准。

2、废气

根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2018）金信检（验收）字第（Y010）号，在使用真空煅烧炉过程中产生的烟尘及生产过程中主刺环节产生的纤维粉尘，均以“颗粒物”计。其无组织排放监控浓度符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相应排放标准。

3、厂界噪声

根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2018）金信检（验收）字第（Y010）号，公司东、南、西、北厂界昼间噪声均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。

4、固体废物

本项目一般固废堆场面积为100m2，可满足生产过程产生的固废堆放要求。堆场符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求。生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运。各类固废均不外排。

5、污染物排放总量

根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2018）金信检（验收）字第（Y010）号，本项目污染物排放量：废水量2880吨/年、COD0.409吨/年、悬浮物0.164吨/年、氨氮0.013吨/年、总磷0.0019吨/年、石油类0.004吨/年，水污染物年排放总量未突破本项目环评报告表中规定的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目废水主要为清洗废水和经化粪池处理后的生活污水，废水总排放量约2880t/a，其排放量较小，通过污水管网接入江阴市华宏污水处理有限公司集中处理达标后，尾水排入应天河，对周围地表水环境影响较小。

本项目废气主要为在使用真空煅烧炉过程中产生的烟尘及生产过程中主刺环节产生的纤维粉尘，排放量较小，故本项目无组织排放的废气对周围环境影响较小。

本项目300米范围内无环境敏感目标，厂界昼、夜间噪声均可达标，故噪声对周围环境影响较小。

本项目生产过程一般固废为无纺布边角料、废丝、废喷丝板、废淀粉袋。各类固废贮存在一般固废堆场（面积为100m2），定期外售利用。堆场符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求。生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运。各类固废均不外排。

六、验收结论

验收组认为：

1、项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目废水、废气均可满足环评及批复要求，该项目废水、废气污染防治措施均可通过竣工环境保护验收。

2、建议：加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定、达标排放。

七、验收人员信息

验收人员名单附后。

江阴市华思诚无纺布有限公司

2018年5月15日

验收组名单

| 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |